Orditura di elementi in legno lamellare per la realizzazione di solai interpiano e di copertura costituita da sistema brevettato tipo JWOOD. Il sistema si compone di piastra Coulisse in acciaio per calcestruzzo da posizionare nelle casseforme con chiodatura sul cassero prima del getto di cls ed in base all’interasse di calcolo delle travi in legno lamellare, e piastra Spinotto in acciaio preinstallata, alloggiata in apposite fresate realizzate in testa alle travi da centri di taglio a controllo numerico. La connessione legno-acciaio è garantita da perni o bulloni con rondelle e dadi.